Datenbeschreibung Flüge Esquif 1999 (Paris)

Substanzliste der ausgewerteten Daten

Kurzname:	Name:			Bemerkungen

i4		isobutane			ev. coeluting mit acetaldehyde

n4		n-butane			coeluting mit 1-butene und wahrsch. mit isobutene

tn4en		t-2-butene		Identifikation unsicher

cn4en		c-2-butene		Identifikation unsicher

i5		isopentane

ace		acetone			coeluting mit n-pentene, siehe unten

n5		n-pentane			coeluting mit 2-me-1-butene, n-pentane Hauptkomponente

ipe		Isopren			coeluting mit trans-2-pentene, siehe unten

cn5en		c-2-pentene

cp		cyclopentane		coeluting mit 2.3-dimethyl-butane

2mp		2-methyl-pentane

3mp		3-methyl-pentane		coeluting mit unbekannter ev . Sekundärkomponente

n6		n-hexane

mcp		methylcyclopentane		coeluting mit 2.4-dimethyl-pentane

bz		benzene

cn6		cyclohexane

2mh		2-methyl-hexane		coeluting  mit 2.3-dimethyl-pentane

3mh		3-methyl-hexane

i8		isooctane			oder 2.2.4-trimethyl-pentane

n7		n-heptane

mch		methylcyclohexane

tol		toluene

2mn7		2-methyl-heptane		wahrscheinlich coeluting mit 4-methyl-heptane

3mn7		3-methyl-heptane

n8		n-octane

ebz		ethylbenzene

mpx		m&p-xylene		m&p-xylene coeluting

sty		styrene

ox		o-xylene

n9		n-nonane

cum		cumene			oder isopropyl-benzene

ap		a-pinene

pbz		n-propylbenzene		überlagert durch unbekannte, wahrscheinlich Sekundärkomponente

met		m&p-ethyltoluene		m&p-ethyltoluene coeluting

135		135-trimethylbenzene

oet		o-ethyltoluene		tw. überlagert durch unbekannte, wahrscheinlich Sekundärkomponente

124		124-trimethylbenzene	ev. überlagert durch unbekannte, wahrscheinlich Sekundärkomponente

n10		n-decane

123		123-trimethylbenzene

_C4..10					Summenparameter nach C-Zahl

sum2		Total-VOC C4 - C10

sumace		Summe			Summenparameter zur Ergänzung, falls der ace-Peak zur Summe 						mitgerechnet werden soll.

Datenausfälle und Dateneinschränkungen

Für die Messung vom 02.07.99 (Vormittag und Nachmittag) war die Kühlung nur unvollständig funktionsbereit, weshalb die C4-Werte und Aceton nicht zuverlässig erfasst wurden und deshalb nicht erscheinen (-98). Die C5-Werte wurden zum Teil quantitativ nicht vollständig erfasst, werden aber trotzdem mitgeführt, da sie zu > 80 % erfasst wurden.

Sonst beschränken sich die Datenausfälle auf einzelne Komponenten, die nicht oder schlecht auswertbar sind.  Diese werden mit  -98 bezeichnet. Die Datenpunkte unterhalb der NWG der jeweiligen Komponente werden mit -99 bezeichnet.

Der als Aceton identifizierte Peak wird ev. von anderen C5-Komponenten, insbesondere n-pentene, überlagert. Aceton dürfte aber den Hauptanteil ausmachen. Dieser Peak wurde aus der Summe ausgeschlossen (mit einem anderen Responsfaktor bewertet), da er zum grossen Teil als Sekundärprodukt betrachtet wird.

Unbekannte oder unsichere Komponenten (insbesondere solche mit O-Atomen wie z.B. Ethanol) sind nicht sicher quantifizierbar (Responsfaktor / Durchbruchsvolumina) und werden daher nicht ausgewertet.

Der als Isopren identifizierte Wert kann von trans-2-Penten überlagert werden. Da jedoch die gleichzeitig auftretende Komponente cis-2-Penten unter der NWG liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Hauptteil Isopren ist. Dies kann mit der relativ hohen Reaktivität der beiden Komponenten erklärt werden, die im Sommer dazu führt, dass beide Komponenten wegreagiert sind und bei den Flugmessungen nicht mehr nachweisbar sind. Dagegen sind die Emissionen des Isoprens im Sommer teilweise ziemlich hoch.

Messgenauigkeit

Die Kalibration (Toluol) ist besser oder gleich +/- 10 %. Die angegebenen Messwerte sind bei Konzentrationen über 100 ppt, teilweise bereits ab 50 ppt, besser oder gleich +/- 25 % genau. Unterhalb 100 ppt beträgt die Genauigkeit besser oder gleich +/- 50 % und bei der Nachweisgrenze (5 bis 20 ppt) der jeweiligen Komponente besser oder gleich +/- 100 %. Für alle Komponenten wurde einheitlich der Responsfaktor von Toluol verwendet.

mb/19.01.2000